自治区安全生产委员会办公室关于印发《宁夏回族自治区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理办法（试行）》的通知

宁安办〔2017〕178号

各市、县（区、市）人民政府，宁东管委会，自治区有关单位：

为了做好全区危险化学品安全综合治理工作，根据《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（宁政办发〔2017〕25号）要求，自治区安委办制定了《宁夏回族自治区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理办法（试行）》，请参照执行。如在执行过程中发现问题，请及时与自治区安委办联系。

联系人：张新民    电话：0951-8622051

自治区安全生产委员会办公室

2017年12月15日

（此件公开发布）

# 宁夏回族自治区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理办法（试行）

### 第一章  总则

第一条  为加强对我区危险化品单位安全生产分类分级的监督管理，依据国家有关危险化学品、易燃易爆物品、危废物品监管的相关法律法规及有关标准、规范，按照《自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区危险化学品安全综合治理实施方案的通知》（宁政办发﹝2017﹞25号）及“三个必须”原则的要求，结合我区实际，制定本办法。

第二条  在自治区行政区域内涉及危险化学品生产、储存、经营、使用、运输、废弃处置以及涉及危险化学品的物流园区、口岸、机场和城镇燃气的经营等各环节各领域单位的安全风险分类分级监督、考核及奖惩，适用本办法。

第三条  坚持分级负责、属地监管、行业主管的原则。强化和落实危险化学品单位负责、政府监管、行业自律的机制。

第四条  本办法含监督、考核、奖惩3项管理内容。监督管理是将危险化学品单位的安全生产状况进行分级并针对不同等级的单位实施有针对性的、差异化的管理。考核管理是对各市县（区）人民政府、宁东管委会、各部门落实危险化学品单位安全生产分类分级工作的管理。奖惩管理是对各企事业单位落实危险化学品单位安全生产分类分级工作的管理。

### 第二章  职责划分

第五条  自治区安全生产委员会负责组织自治区各有关部门、各地级市人民政府及宁东管委会危险化学品单位安全生产分类分级监督管理的考核工作，并将考核结果上报自治区人民政府。

各地级市、宁东管委会安全生产委员会负责组织辖区内各有关部门、各县（区）人民政府危险化学品单位安全生产分类分级监督管理的考核工作，并将考核结果报上一级安全生产委员会和同级人民政府。

各县（区）安全生产委员会负责组织辖区内各有关部门危险化学品单位安全生产分类分级监督管理的考核工作，并将考核结果报上一级安全生产委员会和同级人民政府。

第六条  自治区发改、经信、公安、交通运输、住建、教育、卫生、水利、环保、国资、安监等对行业负有安全监管职责的部门，应当按照职责，负责本行业所属危险化学品单位的安全生产分类分级监管和奖惩，并加强督促、检查、指导。

各地级市及宁东管委会行业主管部门负责组织本辖区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作。

各县(区)、工业园区行业主管部门负责开展本辖区行业内危险化学品单位的分类分级监督管理工作。

第七条  各级人民政府应将各部门危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作纳入危险化学品综合治理考核工作内容中。

县级以上人民政府负责本辖区内各部门危险化学品单位的安全生产分类分级监督管理的考核审定工作。

### 第三章  监督管理

第八条  各级行业主管部门负责开展本行业所属危险化学品单位安全生产状况分级工作，并建立台账报上一级行业主管部门和同级安全生产委员会办公室。

第九条  各行业主管部门按照各类《自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表》（见附表1-6）开展危险化学品单位安全生产状况分级工作。

第十条  同类型同等级危险化学品单位安全生产状况按照得分从高到低确定等次,大于90分（含）代表安全生产状况最佳。对属于《关于印发<宁夏回族自治区工矿企业安全生产分类分级管理办法（试行）>》（宁安监﹝2017﹞112号）文件规定的工矿企业，由系统直接生成等次。

危险化学品单位安全生产状况等次表

|  | 安全生产状况等次 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C | D |
| 评定分值 | X≥90 | 90>X≥75 | 75>X≥60 | X＜60 |

第十一条  各行业主管部门对危险化学品单位的监管应当突出重点,按照“巩固‘A’等次、提升‘B’等次、严管‘C’等次、整治‘D’等次”的原则，实行定期分级和动态监管相结合，即根据定期分级情况决定动态监管频次，实施有针对性的、差异化的监督管理。

第十二条  分级为“A”、“B”等次单位的安全生产管理主要以自我管理为主，各行业主管部门抽查督促为辅；分级为“C”等次单位是严格监管对象，各行业主管部门应加强监管；分级为“D”等次单位为重点整治对象，地方政府和各行业主管部门应重点监管。

第十三条  各级行业主管部门应当根据危险化学品单位分级情况以及季节特性、行业特点和重点工作情况，并结合专项检查，制定本部门的检查计划，检查频次一般不低于以下规定：

（一）对于分级为“A”等次的单位，每年检查的数量不少于总数的20%。

（二）对于分级为“B”等次的单位，每年检查数量不少于总数的50%。

（三）对于分级为“C”等次的单位，每半年对其安全生产改进情况进行一次监督检查。

（四）对于分级为“D”等次的单位，应要求其立即对存在问题进行整改，并将整改情况及时上报所属地的行业主管部门。整改后，各行业主管部门应对其重新进行分级。对逾期不改或整改不力的单位，由所属地行业主管部门依照有关规定追究法律责任。

第十四条  各危险化学品单位应定期进行本单位的安全隐患排查及整改工作，并建立安全隐患自查自报报告机制，定期上报所属地行业主管部门，上报周期为：

（一）分级为“A”等次的单位每年上报1次；

（二）分级为“B”等次的单位每半年上报1次；

（三）分级为“C”等次的单位每季度上报1次；

（四）分级为“D”等次的单位每月上报1次。

第十五条  危险化学品单位安全隐患自查自报情况报告应至少包括以下内容：

（一）安全生产的总体情况(包括安全生产工作部署情况，主要工作以及落实情况)；

（二）安全管理制度和操作规程建立及执行情况；

（三）安全生产责任制建立情况；

（四）安全资金投入及使用情况；

（五）安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员情况；

（六）安全生产教育和培训情况；

（七）建设项目“三同时”执行情况；

（八）重大危险源管理情况；

（九）安全隐患自查自报及排查治理情况；

（十）劳动防护用品配备及使用情况；

（十一）发生安全生产事故的情况；

（十二）安全设备、设施运行及检测检验情况；

（十三）改变生产工艺、设备设施、安全措施以及扩大生产经营规模等安全生产条件发生变化的情况；

（十四）工伤保险及安全生产责任保险等缴纳情况。

第十六条  各行业主管部门应每年对危险化学品单位安全生产状况级别进行复核，并调整监管频次。

第十七条  各行业主管部门可根据实际情况，对危险化学品单位安全生产状况级别进行相应调整。

（一）提高级别：危险化学品单位在分级周期内（1年，下同）有下列情况之一，且未发生工伤事故或者未受到安全生产行政处罚，可以提高1次安全生产状况级别（最多提高至A级）：

1.完成安全生产标准化一级达标，提高1级；

2.完成安全生产标准化二级达标，提高1级；

3.在自动化系统改造和安全设计诊断工作中成果突出，得到行业主管部门认可的，提高1级；

4.在安全生产领域，分级周期内获得国家级或省部级奖励的，提高1级。

（二）降低级别：危险化学品单位在分级周期内有下列情况之一，可以降低安全生产状况级别：

1.发生死亡安全生产事故的、未开展安全标准化建设和未使用宁夏回族自治区企业安全风险控制及隐患治理信息系统管控风险的、安全标准化有效期满不按期申请复评的企业，直接下调为D级；

2.由于隐患整改不合格，受到行政处罚的，降低1级；

3.因安全生产违法违规行为被政府有关部门挂牌督办的，降低1级。

（三）安全生产状况级别被降低的危险化学品单位，分级周期内不得提高安全生产状况级别。

### 第四章  考核管理

第十八条  考核内容：

（一）危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作安排部署情况；

（二）危险化学品单位安全生产分类分级监督管理基础工作进展情况。包括安全生产状况评定表、安全生产等级评定台账、年度抽查计划及抽查记录。

第十九条  考核标准：

按照《宁夏回族自治区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作考核表》（见附表7）实施考核。

第二十条  考核方式：

- 自我评价。

自治区各有关部门负责本部门危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作开展情况的年度自我评价工作，并将自我评价情况报自治区安全生产委员会。

各市县人民政府、宁东管委会负责本辖区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作开展情况的年度自我评价工作，并将自我评价情况报上一级安全生产委员会。

各市县有关行业部门负责本行业危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作开展情况的年度自我评价工作，并将自我评价情况报上一级行业主管部门和同级安全生产委员会。

- 部门考核。

自治区安全生产委员会将危险化学品单位安全生产分类分级监督管理并入危险化学品综合治理工作，纳入每年对自治区各有关部门、各地级市人民政府及宁东管委会的安全生产目标考核内容进行年度考核，并将考核结果报自治区人民政府。

各地级市、宁东管委会安全生产委员会将危险化学品单位安全生产分类分级监督管理并入危险化学品综合治理工作，纳入每年对辖区内各市级有关部门、各县（区）人民政府的安全生产目标考核内容进行年度考核，并将考核结果报自治区安全生产委员会和同级人民政府。

各县（区）安全生产委员会将危险化学品单位安全生产分类分级监督管理并入危险化学品综合治理工作，纳入每年对辖区内各县级有关部门的安全生产目标考核内容进行年度考核，并将考核结果报地级市安全生产委员会和同级人民政府。

- 考核结果通报。

各级人民政府审定本级部门和下一级人民政府危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作的年度考核结果后，由同级安全生产委员会对考核结果进行通报。

### 第五章  奖惩管理

第二十一条  对于列入《关于印发<宁夏回族自治区工矿企业安全生产分类分级管理办法（试行）>》（宁安监﹝2017﹞112号）文件中的工矿企业，可按照该文件第十二条至第二十四条激励或限制性措施进行奖惩。

第二十二条  对于安全生产状况为“A”、“B”等次的其它危险化学品单位，其行业主管部门可以给予以下奖励：

（一）通报表彰；

（二）在各奖项评比中优先考虑；

（三）在投融资、落实产业政策、申报科技项目等工作中优先考虑；

（四）在实施财政性资金项目安排等各类政府优惠政策中优先考虑；

（五）在社会保障领域，给予重点支持和优先考虑；

（六）根据实际情况实施“绿色通道”便利服务措施。

第二十三条  对于安全生产状况为“D”等次的其它危险化学品单位，行业主管部门将其列为行业内重点监管对象，可给予以下约束措施：

（一）对整改不力的单位依法采取行政处罚或经济处罚措施；

（二）不做为行业内当年评先评优对象。

第二十四条  对于安全生产状况连续两年评定为“C”等次的其它危险化学品单位，其行业主管部门应将其列为重点监管对象，按照本办法第二十一、二十三条内容实施惩治。

第二十五条  对于在危险化学品单位安全生产状况分级中弄虚作假的行业主管部门、危险化学品单位和相关人员，将按照《中华人民共和国安全生产法》或各行业相关法律法规追究法律责任。

### 第六章  附则

第二十六条  本办法由自治区安全生产委员会办公室负责解释。

第二十七条  各市、县（区）人民政府对本办法中关于危险化学品单位安全风险分类分级考核工作内容可另行制定工作细则予以细化实施。

第二十八条  各行业主管部门对本办法中关于危险化学品单位安全风险分类分级监督和奖惩工作可结合本行业具体情况另行制定行业工作细则，予以细化实施。

第二十九条  本办法自2017年12月20日起施行，有效期为2年。

附表1

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（生产企业）

评估时间：    年  月  日      等级：             监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  | 是否设置安全机构 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  | 是□否□ |  |  | 配备人数 |  |  | 是否是安全标准化企业 |  |  |  | 是□否□ |  |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |  |
| 安全负责人 |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |  |
| 是否构成重大危险源 |  | 是□否□ | 重大危险源级别 |  |  |  |  | 级 |  | 是否设置SIS |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 是否涉及危险工艺 |  | 是□否□ | 危险工艺名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  | 是□否□ | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  | 是□否□ | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 原材料 |  |  |  | 中间产品 |  |  |  |  |  |  | 终端产品 |  |  |  |  |  |
| 危险化学品品名 | 年使用量（吨） | 最大储存量（吨） |  | 危险化学品 品名 |  |  |  |  |  | 最大储存量（吨） | 危险化学品 品名 |  |  |  | 年生产量（吨） | 最大储存量（吨） |

| 序号 | 项目（类别） | 评估内容 | 评估分值 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产管理机构及制度 | 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的，扣1分。 | 2 |  |  |
| 1.1.2 |  | 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 1.1.3 |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 人员 | 生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.2.2 |  | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 2、装置、设备设施安全（25分） |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | 安全设施 | 涉及“两重点一重大”的生产装置，是否按照国家安全监管总局令第40号、安监总管三〔2009〕116号、安监总厅管三〔2011〕142号、AQ3035、AQ3036等规章及相关标准规范文件的规定，根据不同需要装备自动控制系统（DCS）、紧急停车系统、独立的安全仪表系统、视频监控及其他监控设施。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2.1.2 |  | 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。未设置相应安全设施的扣2分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣1分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 2.2 | 有毒有害气体监控 | 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 2.3.1 | 特种设备管理 | 特种设备的使用应符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的相关规定。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2.3.2 |  | 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。未检测检验的扣0.5分，检验检测机构不具有相应资质扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2.4 | 电气设备 | 电气设备是否符合SH/T3060、HG/T20664、HG/T20666、HG/T20675、HG20571、SH3097、GB12158、GB50058、GB50057、GB50034、GB13955、GB/T13869等相关标准要求，一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2.5 | 泄漏管理 | 是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案。未开展泄漏点排查，扣2分，未建立泄漏档案扣1分。 | 2 |  |  |
| 2.6 | 设备台账 | 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣2分，每缺少一个关键设备操作规程扣0.5分，未定期检查、检测、维护保养扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3、工艺及运行安全（15分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全可靠性 | 是否建立并实施工艺安全符合性审核程序，至少每三年进行一次工艺安全的符合性审查，确保工艺安全管理的有效性。企业未开展工艺安全的符合性审查的，扣4分。未采用安全可靠工艺的，直接评定为“差”等次。 | 4 |  |  |
| 3.2 | 工艺过程风险分析 | 未对工艺过程进行风险分析，一个单元扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3.3 | 开停车管理 | 生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。未编制装置开车方案的，扣2分；未制定安全条件确认表，或内容不符合要求的，一项不符合，扣0.5分；应编制停车方案，未编制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.4 | 关键装置和重点部位 | 应确定关键装置、重点部位，实行企业领导干部联系点管理机制；联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动；建立关键装置、重点部位档案；建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，定期进行监督检查，并形成记录。每项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.5 | 检测装置 | 在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位是否设置超温、超压等检测仪表、声光报警和安全联锁装置等设施。每项不符合要求扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.6 | 操作人员要求 | 操作人员应掌握工艺安全信息，每发现1人未掌握相应岗位工艺安全信息的，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 4、消防（10分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 消防验收 | 未通过消防验收的，直接评定为“差”等次。 | / |  |  |
| 4.2 | 消防机构 | 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。未设置消防机构的，或未与临近消防部门签订消防救援协议的，本项不得分。 | 3 |  |  |
| 4.3 | 防火间距 | 重要生产车间、原料和产品库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 4.4 | 消防设施 | 消防设施的设置应符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。未按规定设置消防器材设施及消防器材设施未达到正常使用要求的，每处0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 5、储存和包装（10分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 储存管理 | 危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定，一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 5.2 | 危险化学品档案和登记 | 应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；按照有关规定对危险化学品进行登记。一项不符合，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 5.3 | 储存罐区 | 储存罐区应符合《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）、AQ3036、GB17681、GB50351、SH/T3007的相关规定。一项不符合，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 5.4 | 危险化学品 仓库 | （1）危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内； （2）按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； （3）危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；设置通讯、报警装置；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； （4）剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 5.5 | 危化品包装 | 危险化学品的包装是否符合GB27833、GB27834的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 6、装卸（5分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 装卸管理 | 健全装卸作业安全生产责任制，明确装卸管理人员、装卸作业人员及驾驶员、押运员的岗位责任；装卸车必须在有资质人员指挥下进行；装卸车环节操作规程内容是否完善。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 6.2 | 装卸工具 | 危险化学品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。如有不符合本项不得分。 | 1.5 |  |  |
| 6.3 | 装卸设施 | 可燃液体的铁路装卸设施、可燃液体的汽车装卸站及液化烃铁路和汽车装卸设施应符合相关规定。一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 |  |  |
| 7、风险管理（10分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 风险评价 | 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价;根据风险评价的结果，建立重大风险清单; 风险控制措施应有针对性、可操作性和可靠性；作业人员应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素。企业未开展风险评价扣2分；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；其他不符合一项，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 7.2 | HAZOP分析 | 是否对“两重点一重大”的生产储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。企业未开展HAZOP分析扣2分，分析出的问题未整改的扣1分。 | 3 |  |  |
| 7.3 | 重大危险源 | 重大危险源管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）、GB18218的要求。企业未根据要求开展重大危险源评估的扣2分，其他一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 8、作业安全（5分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 特殊作业 | 特殊作业是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第50号）规定的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 8.2 | 警示标志 | 应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。一项不符合，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 9、其它（10分） |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 安全培训 | 从业人员培训应符合《生产经营单位安全培训规定》（安监总局3号令）的要求。特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局30号令）的要求。应对外来人员进行培训。一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 9.2 | 应急预案管理 | 应急预案管理是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局88号令）、GB29639的规定要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 9.3 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理应符合《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 9.3 | 安全投入 | 按规定足额提取安全生产费用，专款专用，为危险货物投保承运人责任险，建立安全费用使用台账。未足额提取安全生产费用的，不得分。其他一项不符合，扣1分。 | 2 |  |  |

附表2

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（储存单位）

评估时间：     年  月  日      等级：          监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  | 人 |  |  |  |  | 是否设置安全机构 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  | 是□否□ |  | 配备人数 |  |  | 是否是安全标准化企业 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  | 手机 |  |  |  | 座机 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  | 手机 |  |  |  | 座机 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 是否构成重大危险源 |  | 是□否□ | 重大危险源级别 |  |  |  | 级 |  | 是否设置SIS |  | 是□否□ |  |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  | 是□否□ | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  | 是□否□ | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品品名 |  | 最大储存量（吨） |  |  |  |  |  |  | 危险化学品品名 |  |  |  | 最大储存量（吨） |

| 序号 | 项目（类别） | 评估内容 | 评估分值 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产管理机构及制度 | 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的，扣1分。 | 2 |  |  |
| 1.1.2 |  | 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 1.1.3 |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 人员 | 企业主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.2.2 |  | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |

| 2、储存（25分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | 储存管理 | 危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定，一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 2.2 | 危险化学品档案和登记 | 应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；按照有关规定对危险化学品进行登记。一项不符合，扣1分。 | 5 |  |  |
| 2.3 | 储存罐区 | 储存罐区应符合《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）、AQ3036、GB17681、GB50351、SH/T3007的相关规定。一项不符合，扣1分。 | 6 |  |  |
| 2.4 | 危险化学品 仓库 | （1）危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内； （2）按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； （3）危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；设置通讯、报警装置；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； （4）剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 3、设备、设施条件（20分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全设施 | 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 3.2 | 有毒有害气体监控 | 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3.3.1 | 特种设备管理 | 特种设备的使用应符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的相关规定。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.3.2 |  | 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。未检测检验的扣0.5分，检验检测机构不具有相应资质扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.4 | 电气设备 | 电气设备是否符合SH/T3060、HG/T20664、HG/T20666、HG/T20675、HG20571、SH3097、GB12158、GB50058、GB50057、GB50034、GB13955、GB/T13869等相关标准要求，一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3.5 | 泄漏管理 | 是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案。未开展泄漏点排查，扣2分，未建立泄漏档案扣1分。 | 2 |  |  |
| 3.6 | 设备台账 | 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣2分，每缺少一个关键设备操作规程扣0.5分，未定期检查、检测、维护保养扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 4、消防（15分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 消防验收 | 未通过消防验收的，直接评定为“差”等次。 | / |  |  |
| 4.2 | 消防机构 | 储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。未设置消防机构的，或未与临近消防部门签订消防救援协议的，本项不得分。 | 3 |  |  |
| 4.3 | 防火间距 | 库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 4.4 | 消防设施 | 消防设施的设置应符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。未按规定设置消防器材设施及消防器材设施未达到正常使用要求的，每处0.5分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 5、装卸（5分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 装卸管理 | 健全装卸作业安全生产责任制，明确装卸管理人员、装卸作业人员及驾驶员、押运员的岗位责任；装卸车必须在有资质人员指挥下进行；装卸车环节操作规程内容是否完善。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 5.2 | 装卸工具 | 危险化学品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。如有不符合本项不得分。 | 1.5 |  |  |
| 5.3 | 装卸设施 | 可燃液体的铁路装卸设施、可燃液体的汽车装卸站及液化烃铁路和汽车装卸设施应符合相关规定。一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 |  |  |
| 6、风险管理（10分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 风险评价 | 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价;根据风险评价的结果，建立重大风险清单; 风险控制措施应有针对性、可操作性和可靠性；作业人员应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素。企业未开展风险评价扣2分；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；其他不符合一项，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 6.2 | HAZOP分析 | 是否对“两重点一重大”的储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。企业未开展HAZOP分析扣2分，分析出的问题未整改的扣1分。 | 3 |  |  |
| 6.3 | 重大危险源 | 重大危险源管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）、GB18218的要求。企业未根据要求开展重大危险源评估的扣2分，其他一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 7、作业安全（5分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 特殊作业 | 特殊作业是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第50号）规定的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 7.2 | 警示标志 | 应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。一项不符合，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 8、其它（10分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 安全培训 | 从业人员培训应符合《生产经营单位安全培训规定》（安监总局3号令）的要求。特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局30号令）的要求。应对外来人员进行培训。一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 8.2 | 应急预案管理 | 应急预案管理是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局88号令）、GB29639的规定要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 8.3 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理应符合《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 8.4 | 安全投入 | 按规定足额提取安全生产费用，专款专用，为危险货物投保承运人责任险，建立安全费用使用台账。未足额提取安全生产费用的，不得分。其他一项不符合，扣1分。 | 2 |  |  |

附表3

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（经营企业带储存）

评估时间：     年  月  日      等级：        监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  | 是否设置安全机构 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  | 是□否□ |  |  | 配备人数 |  |  | 是否是安全标准化企业 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 是否构成重大危险源 |  | 是□否□ |  | 重大危险源级别 |  |  |  | 级 |  | 是否设置SIS |  | 是□否□ |  |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  | 是□否□ |  | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  | 是□否□ |  | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品品名 |  | 最大储存量（吨） |  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品品名 |  |  |  | 最大储存量（吨） |

| 序号 | 项目（类别） | 评估内容 | 评估分值 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产管理机构及制度 | 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的，扣1分。 | 2 |  |  |
| 1.1.2 |  | 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 1.1.3 |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 人员 | 企业主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.2.2 |  | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 2、储存和包装（25分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 储存管理 | 危险化学品的储存是否符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）规定，一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 2.2 | 危险化学品档案和登记 | 应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；按照有关规定对危险化学品进行登记。一项不符合，扣0.5分。 | 3 |  |  |
| 2.3 | 储存罐区 | 储存罐区应符合《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）、AQ3036、GB17681、GB50351、SH/T3007的相关规定。一项不符合，扣0.5分。 | 6 |  |  |
| 2.4 | 危险化学品 仓库 | （1）危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内； （2）按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； （3）危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；设置通讯、报警装置；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； （4）剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 2.5 | 危化品包装 | 危险化学品的包装是否符合GB27833、GB27834的要求；是否提供与其生产的危险化学品相符的化学品安全技术说明书，并在危险化学品包装上粘贴或者拴挂化学品安全标签。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 3、设备、设施条件（15分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 安全设施 | 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3.2 | 有毒有害气体监控 | 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.3.1 | 特种设备管理 | 特种设备的使用应符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的相关规定。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.3.2 |  | 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。未检测检验的扣0.5分，检验检测机构不具有相应资质扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3.4 | 电气设备 | 电气设备是否符合SH/T3060、HG/T20664、HG/T20666、HG/T20675、HG20571、SH3097、GB12158、GB50058、GB50057、GB50034、GB13955、GB/T13869等相关标准要求，一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 3.5 | 泄漏管理 | 是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案。未开展泄漏点排查，扣1.5分，未建立泄漏档案扣1分。 | 1.5 |  |  |
| 3.6 | 设备台账 | 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣2分，每缺少一个关键设备操作规程扣0.5分，未定期检查、检测、维护保养扣1分，扣完为止。 | 1.5 |  |  |
| 4、消防（20分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 消防验收 | 未通过消防验收的，直接评定为“差”等次。 | / |  |  |
| 4.2 | 消防机构 | 储存易燃易爆危险品的大型企业应当建立专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作。未设置消防机构的，或未与临近消防部门签订消防救援协议的，本项不得分。 | 3 |  |  |
| 4.3 | 防火间距 | 库区、公用工程（供电、供水、供气、供风）等单元和重点部位之间防火间距是否符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。重要单元与重点部位的防火间距不符合规范要求的，每发现一处扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 4.4 | 消防设施 | 消防设施的设置应符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。未按规定设置消防器材设施及消防器材设施未达到正常使用要求的，每处0.5分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 5、装卸（5分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 装卸管理 | 健全装卸作业安全生产责任制，明确装卸管理人员、装卸作业人员及驾驶员、押运员的岗位责任；装卸车必须在有资质人员指挥下进行；装卸车环节操作规程内容是否完善。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 5.2 | 装卸工具 | 危险化学品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。如有不符合本项不得分。 | 1.5 |  |  |
| 5.3 | 装卸设施 | 可燃液体的铁路装卸设施、可燃液体的汽车装卸站及液化烃铁路和汽车装卸设施应符合相关规定。一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 |  |  |
| 6、运输（5分） |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 包含运输的经营企业 | 未取得道路危险货物运输许可，本项不得分。 应符合《道路危险货物运输管理规定》（交通部令﹝2016﹞第36号）、《道路运输从业人员管理规定》（交通部令﹝2016﹞第52号）的要求，一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 6.2 | 不包含运输的经营企业 | 是否与有资质的危险化学品运输机构签订合作协议，是否建立“危险化学品运输外包管理制度”，不符合扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 7、风险管理（10分） |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 风险评价 | 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价;根据风险评价的结果，建立重大风险清单; 风险控制措施应有针对性、可操作性和可靠性；作业人员应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素。企业未开展风险评价扣2分；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；其他不符合一项，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 7.2 | HAZOP分析 | 是否对“两重点一重大”的储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。企业未开展HAZOP分析扣2分，分析出的问题未整改的扣1分。 | 3 |  |  |
| 7.3 | 重大危险源 | 重大危险源管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）、GB18218的要求。企业未根据要求开展重大危险源评估的扣2分，其他一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 8、作业安全（5分） |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 特殊作业 | 特殊作业是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第50号）规定的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 8.2 | 警示标志 | 应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。一项不符合，扣0.5分。 | 2 |  |  |
| 9、其它（10分） |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 安全培训 | 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗。未按要求对职工进行培训，一人次扣0.5分，操作人员未持证上岗，一人次扣0.5分 | 2 |  |  |
| 9.2 | 应急预案 | 是否按照规定要求制定应急救援预案，是否定期演练，并及时修订和培训；是否对重要工艺参数实施监测预警，及时判断、评估异常情况，制定安全处置方案。每项不符合扣1分。 | 2 |  |  |
| 9.3 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理应符合《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 9.4 | 安全投入 | 按规定足额提取安全生产费用，专款专用，为危险货物投保承运人责任险，建立安全费用使用台账。未足额提取安全生产费用的，不得分。其他一项不符合，扣1分。 | 2 |  |  |

附表4

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（使用单位）

评估时间：     年  月  日      等级：        监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  |  | 人 |  |  |  |  |  | 是否设置安全管理机构 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  |  | 是□否□ |  | 配备人数 |  |  |  | 是否是安全标准化企业 |  |  | 是□否□ |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 是否构成重大危险源 |  |  | 是□否□ | 重大危险源级别 |  |  |  |  | 级 |  | 是否设置SIS |  |  | 是□否□ |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  |  | 是□否□ | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  |  | 是□否□ | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品品名 |  |  |  |  |  | 年使用量（千克） |  |  |  |  |  |  | 最大储存量（千克） |  |  |

| 序号 | 项目（类别） | 评估内容 | 评估分值 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（10分） |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产管理机构及制度 | 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的，扣1分。 | 2 |  |  |
| 1.1.2 |  | 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 1.1.3 |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 人员 | 生产企业主要负责人、分管安全负责人、分管生产负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.2.2 |  | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 2、设备、设施条件（25分） |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 安全设施 | 泄压、防爆、阻火、防雷、导静电、报警等安全设施是否设置到位，是否有专人负责管理，维护保养完好。未设置相应安全设施的扣1分；每发现一处安全设施设置不符合相关要求的，扣0.5分；每发现一处安全设施损坏未及时维修或更换的扣1分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 2.2 | 有毒有害气体监控 | 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号是否发送至工艺装置、储运设施等的控制室或操作室。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 2.3.1 | 特种设备管理 | 特种设备的使用应符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的相关规定。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2.3.2 |  | 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。未检测检验的扣0.5分，检验检测机构不具有相应资质扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 2.4 | 电气设备 | 电气设备是否符合SH/T3060、HG/T20664、HG/T20666、HG/T20675、HG20571、SH3097、GB12158、GB50058、GB50057、GB50034、GB13955、GB/T13869等相关标准要求，一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2.5 | 泄漏管理 | 是否贯彻国家安全监管总局《关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》（安监总管三〔2014〕94号），开展泄漏点排查，建立泄漏档案。未开展泄漏点排查，扣2分，未建立泄漏档案扣1分。 | 2 |  |  |
| 2.6 | 消防设施 | 消防设施的设置应符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。未按规定设置消防器材设施及消防器材设施未达到正常使用要求的，每处0.5分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2.7 | 设备台账 | 是否建立设备台账，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。未建立设备台账扣1分，未编制设备操作和维护规程扣2分，每缺少一个关键设备操作规程扣0.5分，未定期检查、检测、维护保养扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 3、危险化学品使用场所运行安全（25分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 警示标志 | 应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。一项不符合，扣0.5分。 | 5 |  |  |
| 3.2 | 使用场所运行安全 | （1）使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。 （2）使用单位购进的化学品需要转移或分装到其它时，应标明其内容。对危险化学品，在转移或化装后容器上应贴安全标签； （3）使用单位对工作场所使用的危险化学品产生的危害应定期进行检测和证估，对检测和评估结果应建立档案。 （4）使用单位在危险化学品工作场所应设有急救设施，并提供应急处理的方法。 （5）使用单位应按国家有关规定清除化学废料和清洗盛装危险化学品的废旧容器。 （6）使用单位应对盛装、输送、贮存危险化学品的设备，标明其危险性。 一项不符合，扣4分，扣完为止。 | 20 |  |  |
| 3、危险化学品存储（25分） |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 装卸 | 健全装卸作业安全生产责任制，明确装卸管理人员、装卸作业人员及驾驶员、押运员的岗位责任；装卸车必须在有资质人员指挥下进行；装卸车环节操作规程内容是否完善。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 2 |  |  |
|  |  | 危险化学品装卸应配备专用工具、专用装卸器具的电气设备应符合防火、防爆要求。如有不符合本项不得分。 | 1.5 |  |  |
|  |  | 可燃液体的铁路装卸设施、可燃液体的汽车装卸站及液化烃铁路和汽车装卸设施应符合相关规定。一项不符合扣0.5分，扣完为止。 | 1.5 |  |  |
| 3.2 | 危险化学品仓库 | （1）危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内； （2）按照相关技术标准规定的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存； （3）危险化学品专用仓库应当符合相关技术标准对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；设置通讯、报警装置；危险化学品出入库应当进行核查登记，并定期检查； （4）剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。 一项不符合，扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 3.3 | 储存罐区 | 储存罐区应符合《油气罐区防火防爆十条规定》（安监总政法〔2017〕15号）、AQ3036、GB17681、GB50351、SH/T3007的相关规定。一项不符合，扣2分。 | 10 |  |  |
| 4、风险管理（15分） |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 风险评价 | 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价;根据风险评价的结果，建立重大风险清单; 风险控制措施应有针对性、可操作性和可靠性；作业人员应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素。企业未开展风险评价扣2分；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣2分；其他不符合一项，扣1分，扣完为止。 | 7 |  |  |
| 4.2 | HAZOP分析 | 是否对“两重点一重大”的储存装置定期进行危险与可操作性分析（HAZOP），并根据HAZOP分析结果进行改进。企业未开展HAZOP分析扣2分，分析出的问题未整改的扣1分。 | 4 |  |  |
| 4.3 | 重大危险源 | 重大危险源管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）、GB18218的要求。企业未根据要求开展重大危险源评估的扣2分，其他一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 4 |  |  |
| 5、其它（25分） |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 安全培训 | 从业人员培训应符合《生产经营单位安全培训规定》（安监总局3号令）的要求。特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局30号令）的要求。应对外来人员进行培训。一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5.2 | 应急预案管理 | 应急预案管理是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局88号令）、GB29639的规定要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 5.3 | 危险化学品档案和登记 | 应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案；按照有关规定对危险化学品进行登记。一项不符合，扣1分。 | 5 |  |  |
| 5.4 | 隐患排查治理 | 事故隐患排查治理应符合《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 8 |  |  |
| 5.5 | 安全投入 | 按规定足额提取安全生产费用，专款专用，为危险货物投保承运人责任险，建立安全费用使用台账。未足额提取安全生产费用的，不得分。其他一项不符合，扣1分。 | 2 |  |  |

附表5

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（运输企业）

评估时间：     年  月  日      等级：         监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  | 是否设置安全管理机构 |  |  | 是□否□ |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  |  | 是□否□ |  | 配备人数 |  |  |  | 是否是安全标准化企业 |  | 是□否□ |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 是否构成重大危险源 |  |  | 是□否□ | 重大危险源级别 |  |  |  |  | 级 |  |  |  |  |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  |  | 是□否□ | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  |  | 是□否□ | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险化学品品名 |  |  |  |  |  | 年运输量（千克） |  |  |  |  |  | 运输车规格及数量 |  |  |

| 序号 | 项目（类别） |  | 评估内容 | 评估分值 | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（15分） |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产管理机构及制度 |  | 是否依法设置安全生产管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产管理机构不得分，未足额配备安全管理人员和应急管理人员的扣2分。 | 2 |  |  |
| 1.1.2 |  |  | 是否建立健全全员安全生产责任制，并保证每位从业人员的安全生产职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制考核机制，定期考核、奖惩；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 | 2 |  |  |
| 1.1.3 |  |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 | 1 |  |  |
| 1.2.1 | 管理人员 |  | 企业主要负责人、分管安全负责人、分管技术负责人是否具有一定化工专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.2.2 |  |  | 专职安全生产管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称，危险化学品企业是否配备危险物品安全类注册安全工程师。专职安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 | 2.5 |  |  |
| 1.3 | 从业人员资格 |  | 从业人员应符合《道路运输从业人员管理规定》(交通部令﹝2016﹞第52号)的要求，一项不符合，扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 2、专用车辆、场地（25分） |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 车辆管理 | （1）车辆数量及设备应符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）的要求； （2）用于装卸危险货物的机械及工具的技术状况应当符合行业标准《汽车运输危险货物规则》（JT617）规定的技术要求； （3）罐式专用车辆的常压罐体应当符合国家标准《道路运输液体危险货物罐式车辆第1部分：金属常压罐体技术要求》（GB18564.1）、《道路运输液体危险货物罐式车辆第2部分：非金属常压罐体技术要求》（GB18564.2）等有关技术要求。不符合不得分。 （4）应当按照《道路运输车辆技术管理规定》 (交通运输部令2016年第1号) 中有关车辆管理的规定，维护、检测、使用和管理专用车辆。 数量为达到要求，该项不得分。其他项不符合要求，一项扣3分。 | 20 |  |  |
| 2.4 |  | 停车场地 | 停车场地应符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）的要求。一项不符合，扣2分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 3、危险货物运输（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 运输 | （1）道路危险货物运输应符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）的要求； （2）专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志； （3）驾驶人员应当随车携带《道路运输证》。驾驶人员或者押运人员应当按照《汽车运输危险货物规则》（JT617）的要求，随车携带《道路运输危险货物安全卡》； （4）运输作业应符合《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）的要求。 一项不符合，扣3分，分数扣完为止。 | 15 |  |  |
| 3.2 |  | 装卸 | 包装货物、散装货物、集装箱货物的装卸应符合《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）的要求，一项不符合，扣1分。 | 5 |  |  |
| 4、包装（5分） |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 包装 | 危险货物运输包装应符合《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463)的要求。一项不符合，扣1分。 | 5 |  |  |
| 5、风险管理（10分） |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | 风险评价 | 企业是否选定合适的评价方法，定期和及时进行危险、有害因素识别和风险评价;根据风险评价的结果，建立重大风险清单; 风险控制措施应有针对性、可操作性和可靠性；作业人员应熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素。企业未开展风险评价扣2分；危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；其他不符合一项，扣0.5分，扣完为止。 | 7 |  |  |
| 5.2 |  | 重大危险源 | 重大危险源管理是否符合《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（安监总局40号令）、GB18218的要求。企业未根据要求开展重大危险源评估的扣2分，其他一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 | 3 |  |  |
| 6、作业安全（5分） |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 特殊作业 | 特殊作业是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第50号）规定的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7、其它（20分） |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | 安全培训 | 从业人员培训应符合《生产经营单位安全培训规定》（安监总局3号令）的要求。特种作业人员应符合《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局30号令）的要求。应对外来人员进行培训。一项不符合要求，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7.2 |  | 应急预案 | 应急预案管理是否符合《生产安全事故应急预案管理办法》（安监总局88号令）、GB29639的规定要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 5 |  |  |
| 7.3 |  | 隐患排查 | 事故隐患排查治理应符合《国家安全监管总局关于印发危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则的通知》（安监总管三〔2012〕103号）的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 6 |  |  |
| 7.4 |  | 安全投入 | 按规定足额提取安全生产费用，专款专用，为危险货物投保承运人责任险，建立安全费用使用台账。未足额提取安全生产费用的，不得分。其他一项不符合，扣1分。 | 3 |  |  |

附表6

自治区危险化学品单位安全风险管理水平分级表（危废处置企业）

评估时间：      年  月  日      等级：       监管责任部门或单位（盖章）:

| 企业名称（工商注册名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 厂址 |  |  |  |  |
| 危险化学品从业人数 |  | 人 |  |  |  |  |  |  |  | 是否设置安全管理机构 |  |  | 是□否□ |  |
| 是否配备注册安全工程师 |  |  | 是□否□ |  | 配备人数 |  |  |  | 是否是安全标准化企业 |  | 是□否□ |  |  |  |
| 法人代表或实际控制人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  | 传真号码 |  |  |  |
| 安全负责人 |  |  | 手机 |  |  |  |  | 座机 |  |  | 电子信箱 |  |  |  |
| 是否涉及剧毒化学品 |  |  | 是□否□ | 剧毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否涉及易制毒化学品 |  |  | 是□否□ | 易制毒化学品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危险废物品名 |  |  |  |  |  | 年处置量（吨） |  |  |  |  |  | 最大储存量（吨） |  |  |

| 序号 | 项目（类别） |  | 评估内容 |  | 评估分值 |  | 自评得分 | 评估得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、机构设置、人员配备及责任落实（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | 安全生产和环境保护管理机构及制度 |  | 是否依法设置安全生产和环境保护管理机构并按规定足额配备安全管理人员。未按规定设置安全生产和环境保护管理机构不得分，未足额配备安全管理人员的扣2分。 |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | 是否建立健全全员安全生产责任制及污染环境防治责任制，并确定每位从业人员的职责与其职务、岗位相匹配；是否建立安全生产责任制和危险废物规范化考核机制，定期考核；是否按照《企业安全生产责任体系五落实五到位规定》要求贯彻落实“一岗双责”。是否按照《危险废物规范化管理指标体系》要求落实“许可证制度、申报登记制度”。未责任到岗的，每缺一个岗位扣1分，未建立考核机制的，扣2分，扣完为止。 |  | 2 |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | 是否制定健全的安全生产规章制度和操作规程，确保满足安全生产工作需要。是否制定健全的危险废物经营安全规章制度和污染防治措施，确保环境安全。每缺少一项，扣0.5分，扣完为止。 |  | 1 |  |  |  |
| 1.2.1 | 人员 |  | 企业分管安全、环保、生产、技术负责人是否具有一定化工或环保专业知识或者相应的学历，其中至少有一人具有国民教育化学化工类别专科以上学历，并有3年以上化工行业或危废处置从业经历。相关负责人不具有相应背景能力的，每个岗位扣1分，扣完为止。 |  | 2.5 |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | 专职环保、安全管理人员是否具备国民教育化工化学类（或安全工程）中等职业教育以上学历或者化工化学类中级以上专业技术职称。专职环保、安全管理人员不具有相应学历、职称及资质的，每个岗位扣1分，扣完为止。 |  | 2.5 |  |  |  |
| 2、装置、设备设施安全（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | 安全环保设施运行情况 |  | 在用的安全和污染防治设施是否按要求投入运行。发现一处安全和污染防治设施未投入运行，扣1分，扣完为止。 |  | 6 |  |  |
| 2.2 |  | 设备检测及维护 |  | 是否建立工艺、监测、安全和应急设备台账和检查维护记录，编制设备操作和维护规程，定期检查、检测、维护保养，保持设备完好性。未建立设备台账和检查维护记录扣0.5分，设备操作和维护规程不完善的每处扣0.5分，未定期检查、检测、维护保养的，每项扣0.5分，扣完为止。 |  | 3 |  |  |
| 2.3 |  | 检测报警设施 |  | 是否按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体、有毒有害气体泄漏的检测报警设施。每项不符合要求扣0.5分，分数扣完为止。 |  | 3 |  |  |
| 2.4.1 |  | 特种设备管理 |  | 特种设备的使用应符合《特种设备安全监察条例》（中华人民共和国国务院令第549号）的相关规定。一项不符合，扣0.5分，扣完为止。 |  | 2 |  |  |
| 2.4.2 |  |  |  | 是否按照有关规定，由具有专业资质的检测检验机构对危险物品容器及特种设备以外的安全附件进行检测、检验，并取得相应的检验检测报告。未检测检验的扣0.5分，检验检测机构不具有相应资质扣1分，扣完为止。 |  | 2 |  |  |
| 2.5 |  | 电气设备 |  | 电气设备是否符合SH/T3060、HG/T20664、HG/T20666、HG/T20675、HG20571、SH3097、GB12158、GB50058、GB50057、GB50034、GB13955、GB/T13869等相关标准要求，一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |
| 2.6 |  | 消防设备 |  | 消防设施的设置应符合GB50016、GB50160等标准规范的要求。未按规定设置消防器材设施及消防器材设施未达到正常使用要求的，每处1分，扣完为止。 |  | 6 |  |  |
| 2.7 |  | 标志标识 |  | 应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害等危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。收集、贮存、运输、处置危险废物的设施和场所，必须设置危险废物识别标志。一项不符合，扣1分。 |  | 3 |  |  |
| 3、运输及存储（15分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | 贮存设施 |  | 分类收集、贮存危险废物，装载危险废物的容器和包装物无破损、泄漏和其他缺陷。发现一处缺陷扣2分，扣完为止。 |  | 6 |  |  |
| 3.2 |  | 危险废物运输 |  | （1）道路危险货物运输应符合《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令2016年第36号）的要求； （2）专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）的要求悬挂标志； （3）驾驶人员应当随车携带《道路运输证》。驾驶人员或者押运人员应当按照《汽车运输危险货物规则》（JT617）的要求，随车携带《道路运输危险货物安全卡》； （4）运输作业应符合《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）的要求。 一项不符合，扣3分，扣完为止。 |  | 9 |  |  |
| 4、装卸（5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | 装卸 |  | 包装货物、散装货物、集装箱货物的装卸应符合《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618）的要求，一项不符合，扣1分。一项不符合，扣2分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |
| 5、作业安全（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | 特殊作业 |  | 特殊作业是否贯彻落实《化学品生产单位特殊作业安全规范》（GB30871-2014）和《宁夏回族自治区有限空间作业安全生产监督管理办法》（宁夏回族自治区人民政府令第50号）规定的要求。一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  | 5 |  |  |
| 6、安全管理（30分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | 管理计划 |  | 危险废物管理计划内容应齐全（包括危险废物贮存、利用、处置措施；危险废物的产生环节、种类、危害特性、产生量；减少危险废物产生量和危害性的措施），缺少一项内容扣0.5分，分数扣完为止。 |  | 3 |  |  |
| 6.2 |  | 教育培训 |  | 是否按照国家相关要求对职工进行三级安全教育培训及日常培训，操作人员是否持证上岗。每发现一处不符合要求，扣0.5分，分数扣完为止。 |  | 3 |  |  |
| 6.3.1 |  | 转移联单 |  | 按照《危险废物转移联单管理办法》有关规定，如实填写转移联单中接受单位栏目，并加盖公章，不符合的，每处扣1分，分数扣完为止。 |  | 4 |  |  |
| 6.3.2 |  |  |  | 转移联单保存齐全，并与危险废物经营情况记录簿同期保存，不符合的，每处扣0.5分，分数扣完为止。 |  | 3 |  |  |
| 6.3.3 |  |  |  | 转移给外单位利用或处置的危险废物，需提供与委托单位签订的委托利用、处置合同，不符合的不得分。 |  | 3 |  |  |
| 6.4 |  | 应急预案 |  | 是否按照规定要求制定了意外事故的防范措施和应急预案；是否向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案；是否定期演练，并及时修订和培训。每项不符合扣1分。 |  | 6 |  |  |
| 6.5 |  | 隐患排查治理 |  | 定期进行安全和环境事故隐患排查，对排查出的隐患进行整改。一项不符合，扣1分，扣完为止。 |  | 8 |  |  |

附表7

宁夏回族自治区危险化学品单位安全生产分类分级监督管理工作考核表

被考核部门（盖章）：                        考核得分：          考核日期：   年  月  日

| 序号 | 考核项目 | 考核内容 | 分值 | 考核方式 | 考核标准 |  | 考核扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分类分级监管工作安排部署情况（30分） | 是否按照自治区要求进行分类分级监管工作安排部署。 | 30 | 查阅文件 | 未下发部署文件的，扣30分；部署内容不具体不明确的，扣20分；部署文件内容不全的，扣10分。 |  |  |
| 2 | 分类分级监管基础工作 （70分） | 危险化学品单位安全风险分类分级表齐全，且涵盖每一个单位。 | 20 | 查阅资料、台帐 | 无分类分级台帐的，台账格式见《危险化学品单位安全风险分类分级汇总台帐格式》，扣10分；内容不齐全、未涵盖所有单位，每缺一项，扣3分。 |  |  |
|  |  | 危险化学品单位安全风险管理水平评定台账齐全（台账包括单位安全风险管理水平清单、每个单位的安全风险管理水平评定表），且涵盖每一个单位。 | 20 | 查阅资料、记录 | 无安全风险管理水平评定台账的，扣10分，每缺少一个单位，扣3分；内容不齐全、未涵盖所有单位，每发现一处，扣3分。分数扣完为止。 |  |  |
|  |  | 针对性、差异化监督管理年度抽查计划及抽查记录齐全、符合要求。 | 30 | 查阅资料、记录 | 无年度抽查计划，扣20分；计划抽查数量未达到要求，每缺少一家，扣3分；未按计划抽查，每缺一个（次）单位扣4分。分数扣完为止。 |  |  |
| 需说明的事项： |  |  |  |  |  | 合计扣分 |  |

抄送：国务院安委会办公室，自治区人民政府办公厅。

自治区安全生产委员会办公室           2017年12月15日印发